- 2024年10月集中式生活饮用水水源水质状况报告

- 一、监测情况

2024年10月份，泰安市共监测了黄前水库1个在用城市集中式生活饮用水水源，黄前水库为湖库型地表水水源。

- （一）监测点位

黄前水库水源按常规监测点位采样，在水源取水口周边100米处及进口（下港河入口）各设置1个监测点位进行采样，采样深度为水面下0.5米处。

- （二）监测项目

10月份黄前水库监测项目包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）及表3优选特定项目（33项），以及叶绿素、透明度，共计64个项目。

- 二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

- 三、评价结果

10月监测的在用黄前水库集中式饮用水水源监测考核指标达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和相关标准限值，达标情况详见附表。

- 附表： 2024年10月泰安市集中式饮用水水源水质达标状况

- 备注：

（1）集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

（2）集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为用水。